同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告

学    号      1951042

姓    名      王远洋

专    业      信息安全

授课老师      张冬冬

目录

一、 实验介绍	4

二、 实验目标	4

三、 实验原理	4

1. 单周期数据通路设计	4

2. 单指令数据通路分析	4

2.1 Add 类型指令	4

2.2 Slt 类型指令	5

2.3 Sll 类型指令	5

2.4 Sllv 类型指令	6

2.5 Jr 类型指令	6

2.6 Addi 类型指令	7

2.7 lw 指令	7

2.8 sw 指令	8

2.9 Beq 和 Bne 指令	8

2.10 Slti 和 Sltiu 指令	8

2.11 Lui 指令	9

2.12 J 指令	9

2.13 Jal 指令	10

2.14 l 类指令	10

2.15 s 类指令	11

2.16 读寄存器的指令	11

2.17 写寄存器的指令	12

2.18 跳转指令 Jarl	13

2.20 乘除法指令	14

2.21 异常处理指令	14

2.22 clz 指令	14

2.23 bgez 指令	15

3. CPU 整体信号以及通路	15

3.1 54 指令控制部件表	15

3.2 CPU 结构通路图	16

3.3 CPU 指令控制信号	16

四、 模块设计	17

1. 顶层模块设计	17

2. CPU 模块	17

3. IMEM 模块	18

4. DMEM 模块	18

5. Regfile 模块	18

6. ALU 模块	18

7. PCReg 模块	19

8. Controller 模块	19

9. 其它模块	20

五、 测试模块设计	20

六、 实验结果	21

1. 前仿真测试	21

1.1仿真图像	21

2. 后仿真测试	21

一、 实验介绍

在本次实验中，我们将使用 Verilog 语言实现 54 条 MIPS 指令的 CPU 的设计和仿真。

二、 实验目标

- 深入了解 CPU 的原理

- 画出实现 54 条指令的 CPU 的通路图

- 学习使用 Verilog 语言设计实现 54 条指令的 CPU

三、 实验原理

1. 单周期数据通路设计

实现 CPU 有单周期和多周期两种方式，为了在 31 条 CPU 的基础之上进行，所以我们选择实现 54 条指令的单周期 CPU，按照单周期数据通路设计的一般性方法，如下所示：

- 阅读每条指令，对每条指令所需执行的功能与过程都有充分的了解

- 确定每条指令在执行过程中所用到的部件

- 使用表格列出指令所用部件，并在表格中填入每个部件的数据输入来源

- 根据表格所涉及部件和部件的数据输入来源，画出整个数据通路

根据方法，下面分析每条指令所使用的部件以及数据通路。

2. 单指令数据通路分析

指令命令总共被分为 3 大类，分别是 R，I，J，其中 R 指令和寄存器有很大的关联，两个操作数都是寄存器； I 指令就是其中有立即数； J 指令甚至没有那么多的操作数，跳转使用，除此之外，54 条 CPU 还增加了一些指令，我们在后面进行分析，具体分析如下：

2.1 Add 类型指令

Add 类型的指令包括add/addu/sub/subu/and/or/xor/nor 共 8 条指令，这些指令只有运算器控制信号不同，除此之外完全一致，因此在同一图中表示，如下：

其中使用的器件为：PC 寄存器、指令存储器、NPC、寄存器文件以及 ALU，注意在使用过程中 ALU 传入的信号的不同。

2.2 Slt 类型指令

Slt 类型指令包括 slt 和 sltu，其结构通路如图：

使用的器件包括 NPC、PC、指令存储器、寄存器文件以及 ALU，其中，ALU 的信号为 slt 和 sltu.

2.3 Sll 类型指令

Sll 类型指令包括 sll/srl/sra，其结构通路如图：

使用的器件包括 NPC、PC、指令寄存器、寄存器文件、数据扩展器以及 ALU，其中，ALU 信号为 sll/srl/sra.

2.4 Sllv 类型指令

Sllv 类型指令包括 sllv/srlv/srav，其结构通路如图：

使用的器件包括 NPC、PC、指令存储器、寄存器文件、数据扩展器以及 ALU，其中，ALU 信号为 sll/srl/sra.

2.5 Jr 类型指令

Jr 类型指令即为 jr 指令，其结构通路如图：

使用的器件包括 NPC、PC、指令存储器、寄存器文件以及二选一 MUX.

2.6 Addi 类型指令

Addi 类型指令包括 addi/addiu/andi/ori/xori，除了 ALU 信号之外完全相同，使用的器件包括 NPC、PC、指令存储器、寄存器文件、数据扩展以及 ALU.

2.7 lw 指令

使用的器件包括 NPC、PC、指令存储器、寄存器文件、数据扩展器、数据存储器以及 ALU.

2.8 sw 指令

使用的器件同 lw 指令.

2.9 Beq 和 Bne 指令

Beq 和 Bne 是两条比较跳转指令，区别在于 MUX 的信号不同，其余部分完全相同，其结构通路如图：

2.10 Slti 和 Sltiu 指令

Slti 和 Sltiu 指令的区别在于 ALU 的控制信号不同，其余部分完全相同，结构通路如图：

使用的器件如图所示，ALU 的控制信号为 slt 和 sltu.

2.11 Lui 指令

Lui 指令比较简单，只要通过 ALU 的运算即可完成，结构通路如上图所示。

2.12 J 指令

J 指令通路设计如下：

J 指令增加了 II 器件，功能为左移.

2.13 Jal 指令

最后的 Jal 指令如图所示：

2.14 l 类指令

所谓的 l 类指令，即取字节，取半字的指令，lb，lh，lbu，lhu四条指令，这些指令和 lw 指令相似，不过需要符号位的扩展，实现如下：

其中 EXT8 的扩展器可以被 EXT16 扩展器替代，有无符号根据指令具体内容而定。

2.15 s 类指令

所谓的 s 类指令，便是取字节，取半字的指令，与 l 类指令操作相反，部件图如下：

此类指令包括 sb 和 sh 指令.

2.16 读寄存器的指令

此类指令包括 mfc0，mfhi，mflo，是对特定寄存器的读取操作，部件图如下：

Mflo 指令可以类推，此处省略.

2.17 写寄存器的指令

此类指令和读寄存器指令相反，实行对寄存器的写操作，部件图如下：

此类指令有 mtc0，mthi，mtlo.

2.18 跳转指令 Jarl

和其余跳转指令相似，如下：

2.20 乘除法指令

实现乘除法，包括有无符号，注意 mul 与 multu 的区别，如下：

而 mul 指令则是写入寄存器 regfiles，并不写入寄存器 HI 与 LO.

2.21 异常处理指令

此类指令包括 eret，syscall，break以及 teq，是 CPU 的一种异常处理，是关于 CP0 寄存器的处理方式.

2.22 clz 指令

54 增加的指令，前导零计数，可以设计相关的部件实现，如下所示：

2.23 bgez 指令

分支跳转指令，部件图如下：

3. CPU 整体信号以及通路

3.1 54 指令控制部件表

31 条指令的控制部件以及输入的信号如下表所示：

54 条在此基础之上添加相应的部件即可，不做详细绘制.

3.2 CPU 结构通路图

结合所有单条指令的结构图，通过引入多路选择器的方式将所有信号整合，便完成了单周期 54 条指令 CPU 的通路图：

3.3 CPU 指令控制信号

在 54 条指令中， CPU 各部件的控制信号具体如下所示：

通过以上所有的结构图以及信号，便可以设计出 CPU.

四、 模块设计

1. 顶层模块设计

根据网站提交要求，顶层模块设置如下：

module sccomp_dataflow( input clk_in, input reset, output [31:0] inst, output [31:0] pc );

2. CPU 模块

CPU 模块与顶层模块进行信号的交换控制，形成完整通路，模块设计如下：

module cpu( input clk, input reset, output [31:0] inst, output [31:0] pc );

3. IMEM 模块

指令存储器的 IP 核由 vivado 提供，需要在使用时调用，设计如下：

module IMEM( input [10:0] addr, output [31:0] instr );

4. DMEM 模块

DMEM 模块需要人工书写，相较于 31 条添加了 byte 和 halfword 信号，其模块设计如下：

module DMEM( input clk, input ena, input wsignal, input rsignal, input byte, input halfword, input [10:0] addr, input [31:0] wdata, output [31:0] rdata );

5. Regfile 模块

Regfile 是寄存器文件，模块设计如下：

module regfile( input clk, input ena, input rst, input we, // high--write, low--read input [4:0] Rsc, input [4:0] Rtc, input [4:0] Rdc, input [31:0] Rd, output [31:0] Rs, output [31:0] Rt );

6. ALU 模块

ALU 模块负责运算部分，模块设计如下：

module ALU( input [31:0] a, input [31:0] b, input [3:0] aluc, output reg [31:0] r, output reg zero, output reg carry, output reg negative, output reg overflow );

7. PCReg 模块

PC 寄存器，初始化时为 pc 变量赋值，模块设计如下：

module PCReg( input clk, input rst, input ena, input [31:0] data_in, output reg [31:0] data_out );

8. Controller 模块

Controller 模块负责对各部件信号的控制，此模块可以包含在 CPU 中，为了保证结构清晰，将其单独提取出，设计如下：

module Controller( input z, input n, // negative input [53:0] icode, input DIV_busy, input DIVU_busy, output [1:0] M1, output M2, output M3, output M4, output M5, output [1:0] M6, output [1:0] M7, output [2:0] M8, output [2:0] M9, output [1:0] M10, output [2:0] M, output [3:0] ALUC, output RF_we, output DM_ena, output DM_we, output DM_re, output DM_byte, output DM_half, output EXT16_s, output HI_ena, output HI_we, output LO_ena, output LO_we, output EXT8_s, output EXT16_s_2, output [4:0] CP0_cause, output CP0_mf, output CP0_mt, output MULT_CS, output MULTU_CS, output DIV_start, output DIVU_start, output CP0_exc, output CP0_eret );

9. 其它模块

除了主要的部件之外，还有一些小部件，包括多路选择器、左移功能器件、符号扩展器、加法器以及实现特定加法功能的 NPC 和 ADD8 部件，以及乘除法，clz 计算等，模块设计比较简单，不做列举。

五、 测试模块设计

测试模块可以用来检验 CPU 指令设计是否正确，判断标准可以通过寄存器的值进行观察，因此，测试模块实现寄存器值的文件输出，同时也可以设置一些中间变量进行观测，下面是输出到文件的部分代码：

………… $fdisplay(file_open, "regfile0: %h", sc.sccpu.cpu_ref.array_reg[0]); $fdisplay(file_open, "regfile1: %h", sc.sccpu.cpu_ref.array_reg[1]); ………… $fdisplay(file_open, "pc: %h", sc.pc); $fdisplay(file_open, "instr: %h", sc.inst); ………… sccomp_dataflow sc( .clk_in(clk), .reset(rst), .inst(inst), .pc(pc) ); …………

六、 实验结果

1. 前仿真测试

1.1仿真图像

2. 后仿真测试

……